module InstructionMemory (

input  wire        reset,

input  wire [31:0] address,

output reg  [31:0] instruction

);

reg [31:0] rom [0:63];

initial begin

// --- Setup ---

rom[0]  = 32'h20000093; // addi x1, x0, 0x200    | x1 = Switch Address

rom[1]  = 32'h10000113; // addi x2, x0, 0x100    | x2 = LED Address

rom[2]  = 32'h01000293; // addi x5, x0, 16       | x5 = 16 (Our "Safe Limit")

// --- Step 1: Input & Comparison (SLT) ---

// START:

rom[3]  = 32'h0000a303; // lw   x6, 0(x1)        | x6 = Read Switches

rom[4]  = 32'h0062a393; // slti x7, x5, x6       | IF 16 < switches, x7 = 1, ELSE 0

rom[5]  = 32'h00038863; // beq  x7, x0, 16       | IF x7 == 0 (Safe), jump to MATH

// --- Step 2: JAL (Jump if Limit Exceeded) ---

rom[6]  = 32'h01c0006f; // jal  x0, 28           | JUMP to ERROR_STATE (x0 = discard link)

// --- Step 3: Math Logic (The Series) ---

// MATH:

rom[7]  = 32'h00000233; // add  x4, x0, x0       | x4 (Sum) = 0

// LOOP:

rom[8]  = 32'h00620233; // add  x4, x4, x6       | Sum = Sum + x6

rom[9]  = 32'hfff30313; // addi x6, x6, -1       | x6 = x6 - 1

rom[10] = 32'hfe031ce3; // bne  x6, x0, -8       | IF x6 != 0, GOTO LOOP (BNE TEST)

// --- Step 4: Output ---

rom[11] = 32'h00412023; // sw   x4, 0(x2)        | Display Sum on LEDs

rom[12] = 32'h0000006f; // jal  x0, 0            | DONE: Spin here

// --- Step 5: Error State (Flashing) ---

// ERROR_STATE:

rom[13] = 32'hfff00393; // addi x7, x0, -1       | x7 = 0xFFFF

rom[14] = 32'h00712023; // sw   x7, 0(x2)        | All LEDs ON

rom[15] = 32'h0000006f; // jal  x0, 0            | Halt in Error

// Fill NOPs

begin : fill

integer k;

for (k = 16; k < 64; k = k + 1)

rom[k] = 32'h00000013;

end

end

always @(*) begin

if (reset) instruction = 32'd0;

else       instruction = rom[address[7:2]];

end

endmodule